פיתוח DRONE&CAR

Block Diagram:

Power distribution Board (PDB)

Reference

Input

- Battery 4S (12–16.8V)

- XT60 / PADS

Protection & Filtering

- TVS Diode

- Bulk Capacitors

- Reverse Polarity MOSFET

Power Distribution

- High Current VBAT Bus

- ESC Output (60A)

Power Conversion

- Buck 5V / 5A

- Buck 3.3V / 2A

Outputs

- 5V Output (FC / RX / Servo)

- 3.3V Output (MCU / Sensors)

Monitoring

- VBAT Sense (Divider + RC Filter)

- Test Points (VBAT / 5V / 3.3V / GND)

Block diagram PDB

  XT60/כניסת VBAT

  TVS במקביל ל-VBAT

  Bulk + קרמיים על VBAT

  MOSFET reverse polarity  (optional)

  יציאה ל-ESC (פדים עבים) + Bulk ליד היציאה

  Buck 5V 5A + פילטרים

  3.3V (LDO/Buck)

  Check poits: VBAT / 5V / 3.3V / GND

BOM

- XT60 / פדים כוח

- TVS ל-4S (VBAT)

- Bulk caps 25V 220–470µF + קרמיים 25V (10µF, 1µF)

- Reverse polarity MOSFET (אופציונלי אך מומלץ)

- INA226 או INA228 + Shunt 0.5mΩ 3–5W (Kelvin)

- TPS54560/AP3211 ל-5V/5A

- TPS54560 ל-3.3V

- Under Voltage protect

- Battery Indicator

- Ideal Diodes

- קונקטורים ל-5V/3.3V/I2C + Test points

מעגל הגנה כאשר נחבר Type c  , לפי המאמר - קישור

  - רכיב LM74700

שאלות פתוחות

  - לא ניתן לייבא את הסליל 7.2uH

  - לבדוק האם הבחירה של הmosfet תקין מול רכיב LM74700-Q1

מבחינה מתח VGS

  - יש אפשרות לוותר על LM700 של מתח הסוללה כי במילא עם שני המקורות יהיו מחוברים רק הסוללה תעבוד והType c יהיה מוגן.

קישור לאופציות חיבור TL431

https://www.eleccircuit.com/experiment-tl431-circuit-shunt-regulator/